PROTOCOLO DE VALIDACIÓN VALIDACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL LÍNEA SOL2 – SECCIÓN SÓLIDOS (SOL) PVP-23-15-00 2023-07-03

| ELABORADO POR |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | .......................................................... |  |
|  | Q.F. Richard Céspedes ANALISTA DE VALIDACIÓN DE PROCESOS |  |
|  | .......................................................... | 2023-07-03 |
|  | Q.F. David Panta JEFE DE VALIDACIÓN DE PROCESOS | Fecha de Emisión |
| REVISADO POR |  |  |
|  | .......................................................... |  |
|  | Q.F. Juan Carlos Alcántara JEFE DE SÓLIDOS |  |
|  | .......................................................... |  |
|  | Q.F. Miguel Montero JEFE DE ACONDICIONADO |  |
|  | ................................................ |  |
|  | Q.F. Yolanda Jaico GERENTE DE PRODUCCIÓN – PLANTA 2 |  |
| APROBADO POR |  |  |
|  | .......................................................... |  |
|  | Q.F. Elba Lau GERENTE DE GARANTÍA DE LA CALIDAD |  |
|  | .......................................................... | .............................. |
|  | Q.F. Luis Kanashiro DIRECTOR TÉCNICO | Fecha de Aprobación |

CONTENIDO

I.	REVISIÓN	4

II.	OBJETIVO	4

III.	ALCANCE	4

IV.	UBICACIÓN	4

V.	RESPONSABILIDADES	5

VI.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	6

1.	FÓRMULA DEL PRODUCTO POR LOTE	6

2.	MATERIALES PARA EL ENVASADO POR LOTE	6

3.	ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO	6

VII.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	8

1.	SISTEMAS DE APOYO CRÍTICO	8

2.	ÁREAS INVOLUCRADAS	8

3.	EQUIPOS Y MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE MANUFACTURA	8

4.	TÉCNICA ANALÍTICA	9

5.	ESQUEMA DEL PROCESO DE MANUFACTURA	9

6.	ANÁLISIS DE RIESGO, EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE PROCESO	11

VIII.	DISEÑO DE LA VALIDACIÓN	15

1.	ANALISIS DE TENDENCIA DE PRODUCCIONES ANTERIORES	15

2.	DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CORRIDAS	15

3.	VERIFICACIONES PRELIMINARES	15

3.1.	Verificación del Plan Maestro de Validación	15

3.2.	Verificación de la Calificación del Desempeño de los Sistemas de Apoyo Crítico	15

3.3.	Verificación de la Calificación de los Equipos de Proceso	15

3.4.	Verificación de la Validación de las Técnicas Analíticas	16

4.	METODOLOGÍA	16

5.	PARÁMETROS DE CONTROL Y ATRIBUTOS DE CALIDAD	16

5.1	Etapa de fabricación	¡Error! Marcador no definido.

5.2	Etapa de envase	18

6.	ESQUEMA DE MUESTREO	20

IX.	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	21

X.	REFERENCIAS	21

# REVISIÓN

El proceso de manufactura de EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, fue validado de acuerdo con el protocolo PVP-16-58-02 y reporte RVP-16-58-02 para el tamaño de lote 200 kg, en el año 2021.

Actualmente, con respecto al proceso validado, el proceso de fabricación se ha cambiado hacia la Línea SOL2 según el control de cambio 22-086-CC y se ha incrementado el tamaño de lote a 390 kg según el control de cambio 23-097-CC.

Por tal razón el presente documento constituye un protocolo de revalidación por el cambio antes descrito.

# OBJETIVO

Verificar y documentar que el proceso de manufactura del producto EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, realizado en la Línea SOL2 de la sección de Sólidos (SOL) y sección Acondicionado (ACO), cumple de forma consistente y repetitiva las especificaciones de calidad establecidas para el producto en sus etapas de fabricación y envase.

# ALCANCE

Este protocolo es aplicable para el proceso de fabricación y envase del siguiente producto referido en la siguiente presentación:

| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | ETAPA | TAMAÑO DE LOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | Sobre x 109.6 g | Fabricación | 390 kg |
|  |  | Envase | 3 484 sobres |

# UBICACIÓN

El proceso de fabricación se realiza en la Línea SOL2 de la Sección de Sólidos (SOL) y el proceso de envase en la Sección de Acondicionado (ACO), ubicadas en la planta de producción de Planta Nº 2 de Medifarma S.A.

# RESPONSABILIDADES

SECCIÓN DE VALIDACIÓN DE PROCESOS

- Diseñar el proceso de validación.

- Seleccionar los lotes que entrarán a la validación.

- Revisar toda la documentación generada en la fabricación de los lotes seleccionados para la validación.

- Recopilar toda la información necesaria para el buen desarrollo de la validación.

- Determinar junto con la(s) jefatura(s) de la(s) sección(es) de producción, a la(s) cual(es) pertenece el proceso a validar, los puntos críticos a evaluar mediante un análisis de riesgos.

- Evaluar los resultados de los lotes a validar.

- Proponer cualquier cambio en coordinación con las distintas jefaturas.

- Elaborar el reporte de validación con el respectivo certificado de aprobación o informe de rechazo de la validación.

- Circular el reporte de validación para su revisión y aprobación.

SECCIÓN DE CALIBRACIONES Y CALIFICACIONES

- Garantizar que los equipos e instrumentos que intervienen en el proceso de manufactura estén debidamente calificados y/o calibrados.

- Garantizar que las áreas en las cuales se va realizar el proceso se encuentren debidamente calificadas y/o controladas adecuadamente.

SECCIÓN DE VALIDACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS

- Garantizar que las técnicas analíticas que se utilizan para el análisis del producto estén validadas.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

- Proporcionar la información necesaria en cuanto al proceso de manufactura para el buen desarrollo de la validación.

- Garantizar que no haya ocurrido ningún cambio sustancial dentro del proceso de fabricación de los lotes a validar.

- Revisar el protocolo y reporte de validación.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

- Proporcionar la documentación e información necesaria para el manejo de los equipos.

- Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo al programa.

GERENCIA DE GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD

- Verificar el cumplimiento del programa de validación de procesos de manufactura.

- Revisar y aprobar el protocolo y reporte de validación.

DIRECCIÓN TÉCNICA

- Brindar las herramientas necesarias tal como información técnica del producto

- Revisar y aprobar el protocolo y reporte de validación

# DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El producto EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, se presenta como un polvo granulado de color blanco. Reconstituido forma una solución incolora, transparente a ligeramente opalescente, envasado en sobres de palupol (papel-aluminio-polietileno) impreso.

## FÓRMULA DEL PRODUCTO POR LOTE

| Código | Descripción | Cantidad/ lote 390 kg | Cantidad/sobre x 109.6 g | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000000884 | CLORURO DE POTASIO (1) | 1.356 kg | 0.381 g | Principio activo |
| 1000000912 | CLORURO DE SODIO (2) | 10.163 kg | 2.856 g | Principio activo |
| 1000000989 | POLIETILENGLICOL 3350 | 373.631 kg | 105.000 g | Principio activo |
| 1000001158 | BICARBONATO DE SODIO (3) | 5.190 kg | 1.459 g | Principio activo |
| Nota: - La fórmula tiene una sobrecarga de 3 % de cloruro de potasio. - La fórmula tiene una sobrecarga de 2 % de cloruro de sodio. - La fórmula tiene una sobrecarga de 2 % de bicarbonato de sodio. |  |  |  |  |

## MATERIALES PARA EL ENVASADO POR LOTE

| Código | Descripción | Cantidad / Lote |
| --- | --- | --- |
| 1100000877 | PALUPOL 250 mm EVACLEAN POLVO | 17.500 kg |
| Nota: Para este material existen diferentes códigos por motivos de venta, sin embargo, estos mantienen las mismas características físicas del material de envase. |  |  |

## ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

| Ensayo | Especificaciones | NT |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |  |  |
| DESCRIPCIÓN | Polvo granulado de color blanco. Reconstituido forma una solución incolora, transparente a ligeramente opalescente. | 3 |
| PRUEBAS ESPECÍFICAS |  |  |
| LLENADO MÍNIMO | El contenido neto promedio de 10 envases no es menor que la cantidad declarada y el contenido neto de cualquier envase individual no es menos de 95 % de la cantidad declarada. 109.6 g/sobre | 1 |
| OSMOLARIDAD | (235 - 304) mOsmol/kg | 3 |
| pH (25 °C) | 7.5 - 9.5 | 3 |
| IDENTIFICACIÓN |  |  |
| Polietilenglicol 3350 - Cromatografía de líquidos (HPLC) | El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en el dosaje. | 3 |
| Sodio – Reacción de precipitación | En presencia de piroantimoniato de potasio, se produce un precipitado denso | 3 |
| Potasio – Reacción de precipitación | En presencia de bitartrato de sodio, se produce un precipitado blanco cristalino. | 3 |
| Bicarbonato – Reacción de efervescencia | Produce efervescencia en presencia de ácidos. | 3 |
| Bicarbonato - Reacción de color | En presencia de fenolftaleína no produce coloración o produce una ligera coloración. | 3 |
| Cloruro – Reacción de precipitación | En presencia de nitrato de plata, se produce un precipitado blanco, grumoso. | 3 |
| DOSAJE |  |  |
| Polietilenglicol 3350 (%) | 105.00 (94.50 - 115.50) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) | 3 |
| Bicarbonato de sodio (%) | 1.43 (1.29 - 1.57) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) | 3 |
| Cloruro de potasio (%) | 0.3700 (0.3330 - 0.4070) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) | 3 |
| Cloruro de sodio (%) | 2.80 (2.52 – 3.08) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) | 3 |
| UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN |  |  |
| Polietilenglicol 3350 (VP) | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) | 1 |
| Cloruro de potasio (UC) | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) | 1 |
| Cloruro de sodio (UC) | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) | 1 |
| Bicarbonato de sodio (UC) | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) | 1 |
| DISOLVENTES RESIDUALES |  |  |
| 1,4- Dioxano | No más de 890 ppm | 1 |
| EXAMEN MICROBIOLÓGICO |  |  |
| Recuento total de microorganismos aerobios | 103 ufc/g (Recuento máximo aceptable 2 000 ufc/g) | 1 |
| Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras | 102 ufc/g (Recuento máximo aceptable 200 ufc/g) | 1 |
| Microorganismo específico: Escherichia coli | Ausencia en 1 g | 1 |

NT: Norma Técnica: 1- USP 40, 3- PROPIA

# DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

## SISTEMAS DE APOYO CRÍTICO

| ###### Nº | ###### Sistema |
| --- | --- |
| 1 | Sistema HVAC de la Línea SOL2 de la Sección de Sólidos (SOL) |
| 2 | Sistema HVAC de las líneas de envase de la Sección Acondicionado (ACO) |

## ÁREAS INVOLUCRADAS

| ###### Nº | ###### Sala |
| --- | --- |
| 1 | Salas de producción de la Línea SOL2 de la Sección de Sólidos – Fabricación |
| 2 | Salas de producción de las líneas de envase de la Sección Acondicionado – Envase |

## EQUIPOS Y MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE MANUFACTURA

- FABRICACIÓN

| ###### Nº | ###### Código | ###### Código SAP | Equipo / Material | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOL-E11 | 10001665 | MOLINO N°1 | FITZ MILL |
| 2 | SOL-E48 | 10001666 | MOLINO N°2 | FITZ MILL |
| 3 | SOL-E49 | 10001667 | MOLINO N°3 | FITZ MILL |
| 4 | SOL-E150 | 10001668 | MOLINO N°5 | FITZ MILL |
| 5 | SOL-E153 | 10001669 | MOLINO N°6 | FITZ MILL |
| 6 | SOL-E152 | 10001673 | MEZCLADORA EN V | ---------- |
| 7 | SOL-E158 | 10002724 | TANQUE AGITADOR / SISTEMA DE CALENTAMIENTO | ---------- |
| 8 | SOL-E147 | 10001659 | TRANSPORTADOR POR VACIO N° 1 | PIAB |
| 9 | SOL-E141 | 10001662 | MEZCLADOR – AMASADOR | MG 600 |
| 10 | SOL-E157 | 10002723 | MOLINO CONO HÚMEDO FZS-700 | ---------- |
| 11 | SOL-E138 | 10001661 | SECADORA DE LECHO FLUIDO | XIAOLUN |
| 12 | SOL-E137 | 10001660 | ELEVADOR HIDRÁULICO JTFZ-500 | XIAOLUN |
| 13 | SOL-E166 | 10100059 | CARGADOR DE POLVO | JUBAO |
| 14 | SOL-E142 | 10001683 | MEZCLADOR DE BINES | ----------- |
| 15 | SOL-E11-A02 | ----------- | MALLA PARA MOLINO Nº 000 (0.51 MM) PARA MOLINO FITZ MILL | ----------- |
| 16 | SOL-E150-A03 | ----------- | MALLA PARA MOLINO Nº 050 (1.27 MM) PARA MOLINO FITZ MILL | ----------- |
| 17 | SOL-E153-A04 | ----------- | MALLA DE MOLINO N° 2A (2.36 MM) PARA MOLINO FITZ MILL | ----------- |
| 18 | SOL-E48-A05 | ----------- | MALLA DE MOLINO N° 2A (2.36 MM) PARA MOLINO FITZ MILL | ----------- |
| 19 | SOL-UG-F07 | ----------- | ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE | ----------- |
| 20 | SOL-UG-F07 | ----------- | OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 L | ----------- |
| 21 | SOL-UG-F01 | ----------- | JARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 L | ----------- |
| 22 | SIN CÓDIGO | ----------- | COCINILLA ELECTRICA | ----------- |

- ENVASE

| ###### Nº | ###### Código | ###### Código SAP | Equipo / Material | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACO-E78 | 10001572 | SACHETEADORA | EASY PACK |
| 2 | ACO-E101 | 10100085 | TRANSPORTADOR POR VACIO N° 1 | PIAB |

## TÉCNICA ANALÍTICA

| Nº | Nombre de Técnica analítica | Código |
| --- | --- | --- |
| 1 | EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | PT-0286 |

## ESQUEMA DEL PROCESO DE MANUFACTURA

Condiciones Generales:

- Verificar las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa requeridas para el proceso según indica el registro de manufactura.

- Respetar las temperaturas, orden de adición, tiempos de mezcla y amperaje en cada uno de los pasos indicados

A continuación, se detalla el proceso de manufactura del producto Evaclean Polvo para Solución Oral.

INSUMOS

PESADA

(Central de pesada)

VERIFICACIÓN DE PESADA

MOLER 3

Malla: N° 2A / V: Media (**)

Posición: Cuchilla adelante

Molino Fitz Mill

MEZCLAR (FINAL)

t: 20 minutos / V: 12 rpm

Mezclador Bines

ENVASE

Ver capítulo VIII, sección 5.3

Sacheteadora Easy Pack + Trasnportador por vacio PIAB N° 1

Control de procesos:

-Descripción: Polvo granulado de color blanco.

ACONDICIONADO

Control de procesos:

-Peso promedio: 109.6 – 113.6 g/sobre.

-Hermeticidad: No debe observarse filtración en ningún sobre

- Palupol 250 mm EVACLEAN PVO

Leyenda:

T°: temperatura

t: tiempo

(#) Modo agitación: Aprox. 127 rpm

V: velocidad

(*): SOL-E11 (aprox. 4441 rpm)

SOL-E48 (aprox. 4564 rpm)

SOL-E49 (aprox. 4649 rpm)

SOL-E150 (aprox. 4511 rpm)

SOL-E153 (aprox. 4597 rpm)

(**): SOL-E11 (aprox. 2473 rpm)

SOL-E48 (aprox. 2495 rpm)

SOL-E49 (aprox. 2525 rpm)

SOL-E150 (aprox. 2487 rpm)

SOL-E153 (aprox.2485 rpm)

($): Según lo observado

(a): Separar 3 kg de Polietilenglicol 3350 fundido en jarra de acero inoxidable de 3 L para enjuague y mantener la temperatura con una cocinilla eléctrica.

(b): Cargar al Mezclador – Amasador MG 600 con ayuda del Transportador de vacío PIAB N° 1.

(c): Enjuagar el tanque con 3 kg de Polietilenglicol 3350 fundido separado.

(d): Descargar con la ayuda del Elevador hidráulico JTFZ-500 en bolsas de polietileno

(e): Cargar al Mezclador Bines con ayuda del Cargador de Polvos JUBAO

FUNDIR (Por fracción)

T°: 60 °C ± 5 °C

Tanque con Agitador y Sistema de Calentamiento + espátula de acero inoxidable

(d)

DISPERSAR (Por fracción)

T°: 60 °C ± 5 °C / t: Según lo observado

V. de agitación (Presión de aire):  0.5 MPa – 0.6 MPa (627.91 rpm – 648.02 rpm aprox.)

Tanque con Agitador y Sistema de Calentamiento + espátula de acero inoxidable

AMASAR (Por fracción)

Amperaje inicial (modo agitación): Aprox 24 A

Velocidad (modo agitación): Unica (#)

Amperaje final (modo agitacion): Aprox. 45 A

Velocidad (modo chopper): 1 500 rpm

t: Aprox. 2 min

Mezclador-Amasador MG 600

ENFRIAR (Por fracción)

T°: Temperatura ambiente

Nivel de ingreso de aire: 100 %

t. de enfriamiento: 35 minutos

Molino Cono Húmedo FZS-700 + Secadora de lecho fluido Xiaolun

(a)

(b)

Producto a granel

Bolsas en Tamboras

- Polietilenglicol 3350: 98.194 kg

Dividir en 2 fraciones

- Cloruro de potasio: 1.356 kg

- Cloruro de sodio: 10.163 kg

- Bicarbonato de sodio: 5.190 kg

- Polietilenglicol 3350: 3.896 kg

Dividir en 2 fracciones

MOLER 1 (Por fracción)

Malla: N° 000 / V: Alta (*)

Posición: Martillo adelante

Molino Fitz Mill

MEZCLAR 1 (Por fracción)

Tiempo: 10 min ± 1 min.

V: única (aprox. 30 rpm)

Mezcladora en V

- Polietilenglicol 3350: 271.541 kg

Dividir en 2 fracciones

MOLER 2 (Por fracción)

Malla: N° 050 / V: Media (**)

Posición: Cuchilla adelante

Molino Fitz Mill

(c)

(e)

## ANÁLISIS DE RIESGO, EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE PROCESO

Fueron utilizados los conceptos establecidos en el reporte técnico No. 60 “Process validation: A lifecycle approach”. Parenteral Drug Association Inc. para clasificar los parámetros de la siguiente forma:

Parámetros críticos: Aquellos cuya variabilidad tiene impacto sobre los atributos críticos de calidad y deben ser monitoreados para asegurar los niveles de calidad requeridos.

Potencialmente críticos (Potenciales): Son monitoreados fácilmente o tienen un rango amplio de operación. Pueden afectar atributos críticos de calidad o atributos de desempeño del proceso.

Parámetros claves: Son monitoreados cuidadosamente en un rango estrecho de operación para el correcto desempeño. En caso de excederse no afecta atributos críticos de calidad, pero sí parámetros de desempeño (Ejemplo: tiempo de proceso, rendimiento de la operación).

De acuerdo con esta guía el análisis de riesgo se debe realizar en la etapa del desarrollo del producto, con el objetivo de evaluar los extremos del rango de operación. Sin embargo, EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, producido por Medifarma no es un producto nuevo, por el contrario, se cuenta con experiencia en su manufactura, por lo que el objetivo de esta evaluación es diferenciar los parámetros que pueden ser críticos de los potencialmente críticos y de los claves para darle mejor seguimiento en la validación de proceso.

A continuación, se detalla la evaluación de los parámetros de proceso por cada etapa.

Etapa: Fabricación: Consideraciones generales

| Parámetros | Setpoint | Clasificación | Análisis de riesgo | Afecta | Rango esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesos de IFAs (Sujetos a ajuste por potencia) | Ver capítulo VII, sección 5 | Crítico | Riesgo: Pesos diferentes a los indicados pueden afectar su acción farmacológica. Se controla en el área de pesada, y antes de la fabricación en una balanza. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Orden de adición | Según registro de manufactura | Potencial | Riesgo: Puede afectar algunas características fisicoquímicas. Se controla fácilmente siguiendo el registro de manufactura | Uniformidad de mezcla | RSD ≤ 5 % |

Etapa: Fabricación (Granel)

| Parámetros | Setpoint | Clasificación | Análisis de riesgo | Afecta | Rango esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundido de Polietilenglicol 3350 – Tanque con Agitador y Sistema de Calentamiento + Espátula de acero inoxidable (Por fracción) |  |  |  |  |  |
| Temperatura | 60 °C ± 5 °C | Potencial | Riesgo: Set-point diferente a lo especificado pueden afectar el completo fundido del polietilenglicol 3350 y afectar la homogeneidad de los principios activos en los siguientes pasos. Se verifica fácilmente durante el proceso. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Separar 3 kg de Polietilenglicol 3350 fundido en una jarra de acero inoxidable de 3 L para enjuague y mantener la temperatura con una cocinilla eléctrica. |  |  |  |  |  |
| Molienda (1) de Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Bicarbonato de sodio y Polietilenglicol 3350 – Molino Fitz Mill (Por fracción) |  |  |  |  |  |
| Nº de malla | N° 000 | Potencial | Riesgo: Set-point distintos a los indicados pueden afectar el tamaño de partícula requerido, y afectar la homogeneidad de los principios activos en los siguientes pasos del proceso (Suspensión de los activos en el polietilenglicol fundido). Se verifica fácilmente antes de la molienda. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Velocidad | Alta (*) |  |  |  |  |
| Posición cuchillas | Martillo adelante |  |  |  |  |
| Mezclado (1) de insumos de la Molienda 1 – Mezcladora en V (Por fracción) |  |  |  |  |  |
| Tiempo | 10 min ± 1 min. | Potencial | Riesgo: Diferentes set-point pueden afectar la homogeneidad de los principios activos. Se controla fácilmente durante el proceso. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Velocidad | Única (Aprox. 30 rpm) |  |  |  |  |
| Molienda (2) de Polietilenglicol 3350 – Molino Fitz Mill (Por fracción) |  |  |  |  |  |
| Nº de malla | N° 050 | Potencial | Riesgo: Set-point distintos a los indicados pueden afectar el tamaño de partícula requerido, y afectar la homogeneidad de los principios activos en el paso de amasado. Se verifica fácilmente antes de la molienda. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Velocidad | Media (**) |  |  |  |  |
| Posición cuchillas | Cuchilla adelante |  |  |  |  |
| Cargar el polietilenglicol 3350 molido al Mezclador – Amasador MG 600 con ayuda del Transportador de vacío PIAB N° 1. |  |  |  |  |  |
| Dispersión del Mezclado 1 en la solución fundida – Tanque con Agitador y Sistema de Calentamiento + Espátula de acero inoxidable (Por fracción) |  |  |  |  |  |
| Temperatura | 60 °C ± 5 °C | Potencial | Riesgo: Diferentes set-point pueden afectar la homogeneidad de los principios activos en la mezcla. Sin embargo, se controla fácilmente. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Tiempo | Según lo observado |  |  |  |  |
| Velocidad de agitación (Presión de aire) | 0.5 MPa – 0.6 MPa (627.91 rpm – 648.02 rpm aprox.) |  |  |  |  |
| Enjuagar el tanque con agitador y sistema de calentamiento con 3 kg de Polietilenglicol 3350 fundido separado |  |  |  |  |  |
| Amasado de la Molienda 2 con la Dispersión de IFAs – Mezclador–Amasador MG 600 (Por fracción) |  |  |  |  |  |
| Amperaje inicial (modo agitación) | Aprox. 24 A | Crítico | Riesgo: Diferentes set-point pueden afectar la formación de los gránulos y la homogeneidad del principio activo en la mezcla. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Velocidad (modo agitación) | Única (Aprox. 127 rpm) |  |  |  |  |
| Amperaje final (modo agitación) | Aprox. 45 A |  |  |  |  |
| Velocidad (modo Chopper) | 1 500 rpm |  |  |  |  |
| Tiempo de amasado | Aprox. 2 minutos | Clave | Riesgo: El tiempo de amasado depende de alcanzar los amperajes requeridos, por lo tanto, no tiene influencia en esta etapa. | No afecta ningún atributo | No aplica |
| Enfriamiento del Amasado – Molino Cono Húmedo FZS-700 + Secadora de lecho fluido Xiaolun (Por fracción) |  |  |  |  |  |
| Temperatura | Temperatura ambiente | Potencial | Riesgo: Diferentes set-point pueden ocasionar que el granulado empiece a fundirse y afectar la uniformidad de la mezcla. Se verifica fácilmente durante el proceso. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Nivel de ingreso de aire | 100 % |  |  |  |  |
| Tiempo de enfriamiento | 35 minutos |  |  |  |  |
| Descargar con la ayuda del Elevador hidráulico JTFZ-500 en bolsas de polietileno |  |  |  |  |  |
| Molienda (3) del granulado frío – Molino Fitz Mill |  |  |  |  |  |
| Nº de malla | N° 2A | Potencial | Riesgo: Diferentes set-point pueden afectar el tamaño de partícula del producto. Se controla fácilmente verificando el número de la malla y los parámetros de molienda. | Tamaño de partícula | Informativo |
| Velocidad | Media (**) |  |  |  |  |
| Posición | Cuchilla adelante |  |  |  |  |
| Cargar el producto molido al Mezclador Bines con ayuda del Cargador de polvos JUBAO |  |  |  |  |  |
| Mezcla Final – Mezclador Bines |  |  |  |  |  |
| Tiempo | 20 minutos | Potencial | Riesgo: Diferentes set-point pueden afectar la homogeneidad de los principios activos en la mezcla. Sin embargo, se controla fácilmente. | Dosaje | Ver capítulo VI, sección 3 |
| Velocidad | 12 rpm |  |  | Homogeneidad de la mezcla | RSD ≤ 5 % |

(*) Velocidad alta: SOL-E11 (aprox. 4441 rpm), SOL-E48 (aprox. 4564 rpm), SOL-E49 (aprox. 4649 rpm), SOL-E150 (aprox. 4511 rpm), SOL-E153 (aprox.4597 rpm)

(**) Velocidad media: SOL-E11 (aprox. 2473 rpm), SOL-E48 (aprox. 2495 rpm), SOL-E49 (aprox. 2525 rpm), SOL-E150 (aprox. 2487 rpm), SOL-E153 (aprox.2485 rpm)

Etapa: Envase

| Parámetros |  | Setpoint | Clasificación | Análisis de riesgo | Afecta | Rango esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consideraciones generales |  |  |  |  |  |  |
| Material de envase primario |  | Palupol 250 mm Evaclean Polvo | Potencial | Riesgo: Dimensiones y características incorrectas en el envase primario (Palupol), sin embargo, se verifican fácilmente al inicio del proceso según orden de envase. | Identidad | Palupol acorde a las especificaciones del rotulado vigente, lote y fecha de expira de acuerdo a lo indicado en la orden de producción. |
| Envase – Sacheteadora Easy Pack + Transportador por vacio PIAB N° 1 |  |  |  |  |  |  |
| Formato de envase |  | Vaso superior (A) | Potencial | Riesgo: Puede afectar la dosificación. Se controla fácilmente en el set-up del equipo antes del inicio del proceso. | Llenado mínimo | El contenido promedio no es menos de 109.6 g/sobre Rango interno: (109.6 – 113.6) g/sobre |
|  |  | Vaso Inferior (A) |  |  |  |  |
| Ajuste de dosificación |  | Ajuste manual (Regulación de la altura del dosificado con el ajuste de 2 pernos) | Potencial | Riesgo: La variabilidad del contenido de los sobres envasados puede afectar el dosaje de los principios activos en el producto. Sin embargo, se controla fácilmente. El control de peso se realiza por muestreo utilizando balanza analítica. | Llenado mínimo | El contenido promedio no es menos de 109.6 g/sobre Rango interno: (109.6 – 113.6) g/sobre |
|  |  |  |  |  | Uniformidad de unidades de dosificación | Ver capítulo VI, sección 3. |
| T° de sellado | Mordaza horizontal | 135 °C – 200 °C | Potencial | Riesgo: Productos no herméticos pueden salir al mercado, afectando el porcentaje de humedad del producto envasado y posible contaminación del mismo. | Hermeticidad | No debe observarse filtración en ningún sobre |
|  | Mordaza vertical | 135 °C – 180 °C |  |  |  |  |
| Velocidad de la sacheteadora |  | Según lo observado | Clave | Riesgo: No hay riesgo. El uso de una menor o mayor velocidad sólo afecta el tiempo de envase. | Tiempo de proceso | Aprox. 3 horas |
| Transportador por vacío | Presión de carga | 4 bar – 6 bar | Clave | Riesgo: No hay riesgo. El uso de una menor o mayor presión, tiempo de carga o descarga sólo afecta el tiempo de envase. | Tiempo de proceso | Aprox. 3 horas |
|  | Tiempo de carga | Aprox. 1 – 25 seg. |  |  |  |  |
|  | Tiempo de descarga | Aprox. 1 – 25 seg. |  |  |  |  |

En la etapa de fabricación existe un atributo de calidad que es la biocarga, la cual puede ser afectada por diferentes factores (en preparaciones no estériles puede reducir y/o inactivar la actividad terapéutica).

El diseño del proceso de validación se centrará principalmente en la medición exhaustiva de los atributos de calidad que son afectados por los parámetros críticos de las diferentes etapas del proceso de manufactura.

# DISEÑO DE LA VALIDACIÓN

## ANALISIS DE TENDENCIA DE PRODUCCIONES ANTERIORES

La producción de Evaclean Polvo Para Solución Oral, con el cambio descrito anteriormente, es de reciente implementación por ello no tiene suficientes lotes que permita realizar un estudio estadístico previo que evalúe la capacidad y variabilidad del proceso.

## DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CORRIDAS

Según OMS en “WHO Technical Report Series, No. 937”, (Informe 40) Anexo 4 “Supplementary guidelines on good manufacturing practices: Validation” en el apartado 5.2.7 plantea que la validación debe hacerse en un período de tiempo, por ejemplo, al menos tres lotes consecutivos deben ser validados para demostrar la consistencia (a escala de producción).

De acuerdo con lo anteriormente planteado se establece que el número de lotes a realizar como validación de proceso es de 3 lotes de tamaño de lote de 390 kg.

## VERIFICACIONES PRELIMINARES

### Verificación del Plan Maestro de Validación

Objetivo

Verificar la existencia de un Plan Maestro de Validación de la Sección de Sólidos.

Procedimiento

- Verificar la disponibilidad del documento antes indicado.

- Registrar el resultado de esta verificación en el formato 1

Criterio de aceptación

Se da por aceptada esta verificación si se cuenta con un Plan Maestro de Validación de la Sección de Sólidos y que tenga previsto los equipos, sistemas e instalaciones a ser utilizados en la manufactura de Evaclean Polvo para Solución Oral.

### Verificación de la Calificación del Desempeño de los Sistemas de Apoyo Crítico

Objetivo

Verificar que los sistemas de apoyo crítico estén calificados.

Procedimiento

- Verificar la disponibilidad de la documentación que certifique que los sistemas de apoyo crítico están calificados.

- Registrar el resultado de esta verificación en el formato 2.

Criterio de aceptación

Se da por aceptada esta verificación si los sistemas de apoyo crítico cuentan con la documentación vigente que respalde una calificación de la operación satisfactoria y ejecutada correctamente.

### Verificación de la Calificación de los Equipos de Proceso

Objetivo

Verificar que los equipos de proceso estén calificados.

Procedimiento

- Verificar la disponibilidad de la documentación que certifique la calificación de la operación y desempeño de los equipos de proceso.

- Registrar el resultado de esta verificación en el formato 3.

Criterio de aceptación

Se da por aceptada esta verificación si todos los equipos de proceso cuentan con la documentación vigente que respalde una calificación de la operación y desempeño satisfactorias y ejecutadas correctamente.

### Verificación de la Validación de las Técnicas Analíticas

Objetivo

Verificar que las técnicas analíticas para el producto se encuentren validadas.

Procedimiento

- Verificar la disponibilidad de la documentación que certifique que las técnicas analíticas aplicadas al producto terminado Evaclean Polvo para Solución Oral se encuentran debidamente validadas.

- Registrar el resultado de esta verificación en el formato 4.

Criterio de aceptación

Se da por aceptada esta verificación si las técnicas analíticas al producto terminado, cuentan con Protocolo y Reporte de validación aprobado, vigente y con resultados satisfactorios.

## METODOLOGÍA

El tipo de validación a aplicar será de tipo concurrente el cual puede originar algunos cambios que se deben implementar en el registro de manufactura de producción con la finalidad de detallar los pasos seguidos.

Se ejecutarán un total de 3 lotes utilizando el tamaño de lote de 390 kg.

Durante la elaboración de cada lote se utilizarán, monitorearán y registrarán los parámetros de operación definidos como críticos, con los respectivos valores de set points.

Los parámetros claves serán evaluados a fin de optimizar el proceso, ya que no influyen en los atributos críticos de calidad, pero sí en la eficiencia del proceso.

El producto terminado será muestreado para su liberación siguiendo la especificación que corresponde y posteriormente se someterá a estudios de estabilidad de largo plazo de ser necesario.

Los muestreos del producto en proceso a realizar en cada unidad de operación están definidos en el siguiente epígrafe de este protocolo, los cuales incluyen los atributos críticos de calidad previamente definidos.

## PARÁMETROS DE CONTROL Y ATRIBUTOS DE CALIDAD

Los parámetros de control a registrar y los atributos de calidad a medir están basados en los resultados obtenidos en el análisis de riesgo los cuales se detallan a continuación.

  - Etapa de fabricación

| Parámetro de Proceso | Modo de verificación | Rango de operación |
| --- | --- | --- |
| CONSIDERACIONES GENERALES |  |  |
| Peso de IFAs (sujetos a ajuste por potencia) | Verificar visualmente durante el proceso. | Ver capítulo VI, sección 5 |
| Orden de adición | Verificar visualmente durante el proceso. | Según registro de manufactura |
| FABRICACIÓN DEL GRANEL |  |  |
| Fundido de Polietilenglicol 3350 – Tanque con Agitador y Sistema de Calentamiento + Espátula de acero inoxidable (Por fracción) |  |  |
| Temperatura | Verificar con un termómetro | 60 °C ± 5 °C |
| Separar 3 kg de Polietilenglicol 3350 fundido en una jarra de acero inoxidable de 3 L para enjuague y mantener la temperatura con una cocinilla eléctrica. |  |  |
| Molienda (1) de Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Bicarbonato de sodio y Polietilenglicol 3350 – Molino Fitz Mill (Por fracción) |  |  |
| Nº de malla | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | N° 000 |
| Velocidad | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | Alta (*) |
| Posición cuchillas | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | Martillo adelante |
| Mezclado (1) de insumos de la Molienda 1 – Mezcladora en V (Por fracción) |  |  |
| Tiempo | Verificar con cronómetro o reloj. | 10 min. ± 1 min. |
| Velocidad | Verificar visualmente en el equipo | Única (Aprox. 30 rpm) |
| Molienda (2) de Polietilenglicol 3350 – Molino Fitz Mill (Por fracción) |  |  |
| Nº de malla | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | N° 050 |
| Velocidad | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | Media (*) |
| Posición cuchillas | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | Cuchilla adelante |
| Cargar el polietilenglicol 3350 molido al Mezclador – Amasador MG 600 con ayuda del Transportador de vacío PIAB N° 1. |  |  |
| Dispersión del Mezclado 1 en la solución fundida – Tanque con Agitador y Sistema de Calentamiento + Espátula de acero inoxidable (Por fracción) |  |  |
| Temperatura | Verificar con un termómetro | 60 °C ± 5 °C |
| Tiempo | Verificar con cronómetro o reloj. | Según lo observado |
| Velocidad de agitación (Presión de aire) | Verificar visualmente en el equipo | 0.5 MPa – 0.6 MPa (627.91 rpm – 648 .02 rpm aprox.) |
| Enjuagar el tanque con agitador y sistema de calentamiento con 3 kg de Polietilenglicol 3350 fundido separado |  |  |
| Amasado de la Molienda 2 con la Dispersión de IFAs – Mezclador–Amasador MG 600 (Por fracción) |  |  |
| Amperaje inicial (modo agitación) | Verificar visualmente en el equipo | Aprox. 24 A |
| Velocidad (modo agitación) | Verificar visualmente en el equipo | Única (Aprox. 127 rpm) |
| Amperaje final (modo agitación) | Verificar visualmente en el equipo | Aprox. 45 A |
| Velocidad (modo Chopper) | Verificar visualmente en el equipo | 1 500 rpm |
| Tiempo de amasado | Verificar visualmente en el equipo | Aprox. 2 minutos |
| Enfriamiento del Amasado – Molino Cono Húmedo FZS-700 + Secadora de lecho fluido Xiaolun (Por fracción) |  |  |
| Temperatura | Verificar visualmente en el equipo | Temperatura ambiente |
| Nivel de ingreso de aire | Verificar visualmente en el equipo | 100 % |
| Tiempo de enfriamiento | Verificar con cronómetro o reloj. | 35 minutos |
| Descargar con la ayuda del Elevador hidráulico JTFZ-500 en bolsas de polietileno |  |  |
| Molienda (3) del granulado frío – Molino Fitz Mill |  |  |
| Nº de malla | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | N° 2A |
| Velocidad | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | Media (**) |
| Posición | Verificar visualmente durante el armado del equipo. | Cuchilla adelante |
| Cargar el producto molido al Mezclador Bines con ayuda del Cargador de polvos JUBAO |  |  |
| Mezcla Final – Mezclador Bines |  |  |
| Tiempo | Verificar con cronómetro o reloj. | 20 minutos |
| Velocidad | Verificar visualmente en el equipo | 12 rpm |

(*) Velocidad alta: SOL-E11 (aprox. 4441 rpm), SOL-E48 (aprox. 4564 rpm), SOL-E49 (aprox. 4649 rpm), SOL-E150 (aprox. 4511 rpm), SOL-E153 (aprox.4597 rpm)

(**) Velocidad media: SOL-E11 (aprox. 2473 rpm), SOL-E48 (aprox. 2495 rpm), SOL-E49 (aprox. 2525 rpm), SOL-E150 (aprox. 2487 rpm), SOL-E153 (aprox.2485 rpm)

| Atributos de calidad | Modo de verificación | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Distribución de tamaño de partícula | Realizar ensayo en laboratorio de control de calidad en los puntos muestreados. | Informativo |
| Densidad aparente/compactada | Realizar ensayo en laboratorio de control de calidad en los puntos muestreados. | Informativo |
| Índice de Hausner | Realizar ensayo en laboratorio de control de calidad en los puntos muestreados. | Informativo |
| Índice de compresibilidad |  | Informativo |
| Osmolaridad | Según técnica analítica | (235 – 304) mOsmol/kg |
| pH | Según técnica analítica | 7.5 – 9.5 |
| Dosaje | Según técnica analítica | Ver Capítulo VI, sección 3 |
| Uniformidad de mezcla | Calcular RSD de los resultados de dosaje | RSD ≤ 5 % |
| Examen microbiológico | Según técnica analítica | Ver Capítulo VI, sección 3 |

### Etapa de envase

| Parámetro de proceso |  |  | Modo de verificación | Rango de operación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSIDERACIONES GENERALES |  |  |  |  |
| Material de envase primario |  |  | Verificar visualmente el envase primario. | Palupol 250 mm Evaclean Polvo |
| ENVASE – Sacheteadora Easy Pack + Transportador por vacío PIAB N° 1 |  |  |  |  |
| Formato de envase |  |  | Verificar visualmente el formato utilizado | Vaso superior (A) |
|  |  |  |  | Vaso Inferior (A) |
| Ajuste de dosificación |  |  | Verificar ajuste en la envasadora. | Ajuste manual (Regulación de la altura del dosificado con el ajuste de 2 pernos) |
| Temperatura de sellado | Mordaza horizontal |  | Verificar visualmente en el controlador de temperatura de la envasadora | 135 °C – 200 °C |
|  | Mordaza vertical |  |  | 135 °C – 180 °C |
| Velocidad de la sacheteadora |  |  | Verificar visualmente durante el proceso de envase | Según lo observado |
| Transportador de vacío |  | Presión de carga | Verificar visualmente durante el proceso de envase | 4 bar – 6 bar |
|  |  | Tiempo de carga | Verificar visualmente durante el proceso de envase | Aprox. 1 – 25 seg. |
|  |  | Tiempo de descarga | Verificar visualmente durante el proceso de envase | Aprox. 1 – 25 seg. |

| Atributo de calidad | Modo de verificación | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Verificar el aspecto del sobre formado y del contenido | Polvo granulado de color blanco, reconstituido forma una solución incolora, transparente a ligeramente opalescente. |
| Hermeticidad | Verificar según IPRO-P213 | No debe observarse filtración en ningún sobre. |
| Llenado mínimo | Según técnica analítica | El contenido neto promedio de 10 envases no es menor que la cantidad declarada y el contenido neto de cualquier envase individual no es menos de 95 % de la cantidad declarada 109.6 g/sobre Rango interno: 109.6 – 113.6 g/sobre |
| Osmolaridad | Según técnica analítica | (235 – 304) mOsmol/kg |
| pH (25 °C) | Según técnica analítica | 7.5 – 9.5 |
| Identificación |  |  |
| Polietilenglicol 3350 | Según técnica analítica | Ver Capítulo VI, sección 3 |
| Sodio |  |  |
| Potasio |  |  |
| Bicarbonato |  |  |
| Bicarbonato |  |  |
| Cloruro |  |  |
| Dosaje |  |  |
| Polietilenglicol 3350 | Según técnica analítica | 105.00 (94.50 - 115.50) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) |
| Bicarbonato de sodio |  | 1.43 (1.29 - 1.57) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) |
| Cloruro de potasio |  | 0.3700 (0.3330 - 0.4070) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) |
| Cloruro de sodio |  | 2.80 (2.52 – 3.08) g/sobre (90.0 % - 110.0 %) |
| Uniformidad de unidades de dosificación |  |  |
| Polietilenglicol 3350 | Según técnica analítica | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) |
| Cloruro de potasio |  | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) |
| Cloruro de sodio |  | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) |
| Bicarbonato de sodio |  | Valor de aceptación AV ≤ L1 % (L1 = 15.0) |
| Disolventes residuales |  |  |
| 1,4-Dioxano | Según técnica analítica | No más de 890 ppm |
| Examen microbiológico |  |  |
| Recuento total de microorganismos aerobios | Según técnica analítica | No más de 890 ppm |
| Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras |  | 103 ufc/g (Recuento máximo aceptable 2 000 ufc/g) |
| Microorganismo específico: Escherichia coli |  | 102 ufc/g (Recuento máximo aceptable 2 000 ufc/g) |
| Examen microbiológico de material de envase | Según técnica analítica | Informativo |

Nota: Existen otros parámetros de proceso tipo condiciones ambientales (temperatura y humedad) y/o tiempos de proceso que se controlarán de acuerdo al proceso verificado.

## ESQUEMA DE MUESTREO

Según el procedimiento PCVP-201 “Validación de procesos de manufactura”, se aplicará un muestreo intensivo. El esquema de muestreo es como sigue:

6.1. Etapa de fabricación

Mezcla Final

| Muestra | Código | CANTIDAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CFQ |  |  |  |  | CMB |
|  |  | i | ii | iii | iv | v | vi |
| Al finalizar la mezcla final | M1 | 115 g | - | - | - | - | 10 |
|  | M2 | 115 g | - | - | - | - | - |
|  | M3 | 115 g | 25 g | 25 g | 115 g | 115 g | 10 g |
|  | M4 | 115 g | - | - | - | - | - |
|  | M5 | 115 g | - | - | - | - | 10 g |
| Total | 5 | 575 g | 25 g | 25 g | 115 g | 115 g | 30 g |
| Distribución de Muestras |  | Análisis por punto de muestreo | Análisis por punto de muestreo |  |  |  | Mix de 30 g |
| Ensayos |  | Dosaje de Cloruro de Potasio, Cloruro de sódio y Bicarbonato de sodio (Uniformidad de mezcla) | Distribución de tamaño de partícula | Densidad, Índice de comprensibilidad y Hausner | pH | Osmolaridad | Examen microbiológico |
| Esquema de muestreo en mezclador Bines: El muestreo se tomará al concluir el proceso de mezcla final. La muestra M1 (Superior del 1° tacho), M2 (Superior del 2° tacho), M3 (Superior del 3° tacho), M4 (Superior del 4° tacho) y M5 (Superior del 6° tacho), al momento de la descarga (del mezclador al tacho) uniformemente distribuidas. |  |  |  |  |  |  |  |

6.2. Etapa de envase

Material de envase: Se tomarán 30 g de material de envase para recuento microbiano.

Durante el envasado:

| Muestra |  | Frecuencia |  | Cantidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fisicoquímico |  |  |  |  | Microbiológico |
|  |  |  | I |  | II | III | IV | V |
| Inicio (I) | M1 | Cantidad: 3 sobres por muestreo (*) | 1 sobre |  | 1 sobre | - | 1 sobre | - |
|  | M2 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | 1 sobre | - | - |
|  | M3 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | - | - | 1 sobre |
| Medio (M) | M4 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | 1 sobre | - | - |
|  | M5 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | 1 sobre | - | - |
|  | M6 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | - | - | 1 sobre |
|  | M7 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | - | 1 sobre | - |
| Final (F) | M8 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | 1 sobre | - | - |
|  | M9 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | - | 1 sobre | - |
|  | M10 |  | 1 sobre |  | 1 sobre | - | - | 1 sobre |
| Total |  | 10 muestras | 10 sobres |  | 10 sobres | 4 sobres | 3 sobres | 3 sobres |
| Distribución de muestras |  |  | Análisis individual por sobre |  | Análisis único (Mix de 10 sobres) | Análisis por etapa (I, M, F) | Análisis por etapa (I, M, F) | Análisis por etapa (I, M, F) |
| Ensayos a realizar |  |  | Dosaje (por unidad de dosificación) |  | Dosaje Identificación Disolventes residuales | pH | Osmolaridad | Examen microbiológico |

(*) Realizar el muestreo de tal forma que el primer muestreo se inicia en tiempo “0” y el último muestreo al final del proceso.

Nota: Los resultados de los ensayos de hermeticidad y peso (llenado mínimo) serán tomados de los controles en proceso. El ensayo de uniformidad de unidades de dosificación será tomado de los resultados de control de calidad.

# CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El proceso de manufactura del producto EVACLEAN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, quedará validado si los resultados de los ensayos establecidos en este protocolo son conformes en 3 lotes consecutivos.

En caso de encontrar desviaciones durante la validación se reportarán en el formato 7, así como la descripción de las acciones tomadas. La desviación deberá ser evaluada con el objetivo de verificar si la misma afecta los resultados de validación obtenidos. En caso positivo se invalidarán los resultados de validación y se repetirán estos estudios una vez solucionada la desviación.

Si durante la validación, la desviación no queda solucionada, se reportará como no conformidad a la Sección de Aseguramiento de la Calidad para su evaluación.

# REFERENCIAS

- Technical Report Series, No. 937”, (Informe 40) Annex 4” Supplementary guidelines on good manufacturing practices: Validation”

- PDA Technical Report No. 60. (version 2013) Process Validation. A life cycle Approach.